Kontrolní list – vodní aktivita (aw)

Provozovatel potravinářského podniku (PPP) / Název kontrolovaného subjektu/ IČO …………………………………………………………………………………..

| Otázka |  | Odpověď | Komentáře | Vysvětlivky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Má PPP nařízením 2073/2005 povinnost zařazovat výrobky určené k přímé spotřebě (mimo výrobky pro kojence a potraviny určené k přímé spotřebě pro zvláštní léčebné účely) do kategorie potravin, které podporují resp. nepodporují růst Listeria monocytogenes? | □ Ano □ Ne |  |  |
| 2 | Provádí PPP zařazování výrobků do kategorie potravin podporující resp. nepodporující růst Listeria monocytogenes dle nařízení (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů? | □ Ano □ Ne |  | Podle nařízení (ES) č. 852/2004 kap.II. čl. 4, musejí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat mikrobiologická kritéria. Dle nařízení (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů se: 1) Pod „mikrobiologickým kritériem“ se rozumí kritérium vymezující přijatelnost produktu, partie potravin nebo procesu na základě nepřítomnosti, přítomnosti či počtu mikroorganismů a/nebo na základě množství jejich toxinů/metabolitů na jednotku/y hmotnosti, objemu, plochy či partie; (článek 2b, nařízení 2073/2005). 2) Článek 3, odst. 2. Provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za výrobu produktu musejí v případě potřeby provádět studie podle přílohy II s cílem prověřit, zda jsou po celou dobu údržnosti dodržována příslušná kritéria. To se týká zejména potravin určených k přímé spotřebě, které podporují růst Listeria monocytogenes a které mohou představovat riziko Listeria monocytogenes pro veřejné zdraví. Pokyny pro provádění těchto studií mohou být zahrnuty do pokynů pro správnou praxi podle článku 7 nařízení (ES) č. 852/2004. 3) Článek 7, ods. 2: Poskytne-li vyšetření podle kritérií bezpečnosti potravin uvedených v příloze I kapitole 1 nevyhovující výsledky, musí být příslušný produkt nebo partie potravin stažena nebo převzata zpět podle článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002. Produkty uvedené na trh, které však doposud nejsou na úrovni maloobchodu a které nesplňují kritéria bezpečnosti potravin, mohou být podrobeny dalšímu zpracování ošetřením, které odstraní dotyčné nebezpečí. Toto ošetření mohou provádět pouze provozovatelé potravinářských podniků jiní než na úrovni maloobchodu. |
| 3 | Zná PPP limitní hodnoty aw? | □ Ano □ Ne | Ano – doložit Ne - lze poučit dle přílohy I nař. 2073/2005 | PŘÍLOHA I Mikrobiologická kritéria pro potraviny: (8) Výrobky s pH ≤ 4,4 nebo aw ≤ 0,92, výrobky s pH ≤ 5,0 a aw ≤ 0,94, výrobky s dobou údržnosti pod 5 dní jsou automaticky považovány za výrobky spadající do této kategorie. Je-li to vědecky opodstatněné, mohou do této kategorie spadat také jiné kategorie výrobků. |
| 4 | Provádí sám PPP kontrolní měření aw u svých výrobků? | □ Ano □ Ne | Ano – doložit záznamy s výsledky měření aw Ne – kdo zajišťuje, je akreditován? | V případě externího zajištění měření aw doložit informace o laboratoři: adresa, kopie protokolů, byly vyšetřeny všechny zařazované výrobky. Pokud byl vyšetřen pouze jeden výrobek, ostatní nemohou být zařazovány do výše zmíněných kategorií. |
| 5 | Pokud PPP provádí kontrolu aw na místě - má k dispozici platnou ČSN ISO 21807 (říjen 2006 / 56 0627) Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity? | □ Ano □ Ne | Ano – doložit záznamy s výsledky měření aw podle uvedené normy Ne – kdo zajišťuje, je akreditován? | Viz vysvětlivka – otázka č. 4. |
| 6 | Požadavky na měření vodní aktivity (pokud provádí PPP sám): |  |  |  |
| 7 | - Provádí analýzy proškolený personál? | □ Ano □ Ne | Ano - doložit pověření, doložit proškolení pracovníků včetně vnitřního předpisu, ve kterém je uveden odkaz na metodu měření aw. Ne - neshoda |  |
| 8 | - Je splněn požadavek na teplotu měření aw 25°C ± 1°C? | □ Ano □ Ne | Ano – doložit záznamy Ne - nelze akceptovat výsledky měření. Není splněn základní požadavek ISO 7218. | Požadavky na měření vodní aktivity (ISO 21807, bod 5 požadavky na měření vodní aktivity): - musí se dodržovat všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení uvedené v normě ISO 7218; - údaje o vodní aktivitě uváděné v literatuře jsou převážně založeny na měření při teplotě 25°C ± 1°C a k této teplotě se vztahuje také většina tabulek s kalibračními standardy pro zkoušení měřících přístrojů. |
| 9 | - Splňuje metoda stanovení aw požadavky a) až e) stanovené v ČSN ISO 21807? | □ Ano □ Ne | Ano – doložit záznamy Ne – neshoda. Které body nesplňuje? | Metody stanovení hodnot aw potravin musí splňovat následující požadavky uvedené v ISO 21807, bod 5 Požadavky na měření vodní aktivity: a) Metoda musí být přesná a reprodukovatelná a musí poskytovat nepochybný konečný výsledek. Při výběru metody je důležitá rovněž rychlost měření, snadnost provedení, trvání zkoušky a další atributy. b) Metoda musí umožňovat měření aw v rozsahu od nejvyšší hodnoty 0,999 až do 0,600. c) Ke kalibraci metody a měření její přesnosti se musí jako referenční standardy používat buď nasycené roztoky solí (viz příloha A) nebo roztoky chloridu sodného (viz příloha B). d) Mez opakovatelnosti aw v měřícím rozsahu od 0,999 do 0,600 musí odpovídat standardní odchylce opakovatelnosti 0,002 sn-1 . e) Metoda musí být způsobilá k měření dostatečně velkého a tedy reprezentativního vzorku. |
| 10 | - Jsou k dispozici kalibrační soli a roztoky, tak jak vyžaduje ČSN ISO 21807? Je dodržována doba expirace? | □ Ano □ Ne | Ne - výsledky jsou nevěrohodné, protože přístroj nelze kalibrovat | Podle ČSN ISO 21807, bod 6 Práce s přístroji musí PPP zajistit: 6.2 před započetím jednotlivého měření nebo série měření se musí zařízení rekalibrovat (nejméně denně) standardy roztoků solí uvedenými v příloze A nebo B. Pokud nelze přístroj kalibrovat interně, lze sestrojit kalibrační křivku, kde se na osu x vynášejí hodnoty aw určitého roztoku soli a na osu y teoretické hodnoty aw. (Příklad takové křivky je uveden v příloze B). Pro kalibraci se musí použít nejméně tři body měření vybrané tak, aby hodnota měřeného vzorků spadala do rozmezí mezi nimi. Naměřené hodnoty roztoků solí lze ověřovat rovněž srovnáním s existujícími kalibracemi. 6.3 Musí být učiněna opatření k zajištění konstantní teploty v době dosažení rovnovážného stavu v komůrce pro vzorek (měřící buňka). (Doporučení: teplota by neměla kolísat ani směrem dolů o více než 1°C viz.8.) 6.4 Zkoušený vzorek musí být předem vytemperován na teplotu komůrky pro vzorek (měřící buňky). Po dobu temperace musí být zkoušený vzorek umístěn v hermeticky uzavřené nádobě, aby se zabránilo úniku par. Tato nádoba se musí otevřít pouze krátce před přenesením vzorku do měřící buňky, která se musí bezprostředně poté uzavřít. |